РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА (для ТМС)

Цель раздела: рассчитать технологическую себестоимость обработки детали и определить экономическую эффективность проекта.

Исходные данные

1. Наименование материала для изготовления детали, расход материала на единицу изделия, цена материала на единицу изделия (или стоимость заготовки).

2. Число операций в технологическом процессе, норма штучного времени на выполнение i-ой операции (машинное время), трудоемкость технологического процесса.

| № операции | Наименование операции | tшт, мин |
| --- | --- | --- |

1. Метод расчета технологической себестоимости

Технологическая себестоимость детали это сумма затрат на осуществление технологических операций её изготовления без учета покупных деталей, узлов. Она включает все прямые расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией технологического оборудования, при помощи которого изготавливается продукция. Технологическая себестоимость - один из основных показателей технологичности конструкции изделия. Технологическая себестоимость может быть рассчитана поэлементным или нормативным методом.

Поэлементный метод определения технологической себестоимости включает расчет следующих статей затрат:

- Затраты на основные материалы или стоимость заготовки (М).

- Заработная плата основных производственных рабочих (Зо).

- Амортизационные отчисления на оборудование и дорогостоящую оснастку с длительным сроком службы  (А).

- Затраты на технологическую электроэнергию (Sэ).

- Прочие затраты (Зпр).

Расчет затрат технологической себестоимости поэлементным методом сводится к суммированию перечисленных статей:

Ст =М+ Зо + Зстр + А + Sэ + Зпр

- Затраты на основные материалы

Потребность в основных материалах определяется исходя из их плановых норм расхода на единицу продукции.

Мд =  С∙Ц – Сотх ∙ Цотх

где С – расход материала на единицу изделия, кг;

Ц – стоимость материала, руб./кг;

p – количество наименований материала на единицу изделия

Сотх – масса реализуемых отходов, кг.;

Цотх –  стоимость отходов, руб.

В качестве затрат на материалы можно использовать стоимость заготовки.

- Заработная плата основных производственных рабочих

В основе фонда заработной платы лежит прямой фонд заработной платы, включающий оплату труда сдельщиков по расценкам и повременщиков по тарифу.

а) при сдельной системе заработной платы

Зо= i=1mtшт∙Ч60∙∙Км∙(1-а100)(1- б100)

где m – число операций в технологическом процессе;

tшт – норма штучного времени на выполнение i-ой операции, мин;

Ч – тарифная ставка на i-ой операции, руб., определяется по таблице 1;

Км – коэффициент, учитывающий оплату основного рабочего при многостаночном обслуживании и определяемый по таблице 2;

а – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (10 %),

б – коэффициент учитывающий отчисления на социальные нужды (30 %).

Таблица 1 – Часовые тарифные ставки для рабочих предприятий машиностроения

| Категория рабочих | Тарифный разряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Станочники-сдельщики | 136,5 | 142,01 | 148,78 | 155,88 | 173,08 | 192,06 |

Таблица 2 – Значения Км

| Число обслуживаемых станков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Км | 1 | 0,65 | 0,48 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,3 | 0,29 |

а) при повременной системе заработной платы

Зо= Ч∙tтехн∙(1-а100)(1- б100)

где tтехн – трудоемкость технологического процесса, ч.;

Ч – тарифная ставка на i-ой операции, руб., определяется по таблице 1.

Результаты представить в таблице 3.

Таблица 3 – Заработная плата основных производственных рабочих

| № | операция | tшт, мин | Тарифный разряд | Ч, руб/час | Км | а | б | Зо, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Амортизационные отчисления на оборудование и дорогостоящую оснастку с длительным сроком службы

А=i=1mК∙На∙tшт100∙Fд∙60

где К – первоначальная стоимость оборудования (оснастки) на i-ой операции, руб.(определяется по приложению 1);

На – годовая норма амортизационных отчислений на оборудование (оснастку) на i-ой операции (%), определяется по по приложению 1;

Fд – действительный (эффективный) фонд времени работы оборудования (оснастки), ч (при односменном режиме работы – 2070 ч; при двухсменном режиме работы 4140 ч.)

Результаты представить в таблице 4.

Таблица 4 – Амортизационные отчисления на оборудование

| № | операция | tшт, мин | К, руб. | На, % | Fд, ч | А, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого |  |  |  |  |  |  |

4. Затраты на технологическую электроэнергию (Sэ).

где Цэ - цена 1 кВт∙ч электроэнергии (3.52 руб.);

Кn – коэффициент загрузки оборудования по мощности (для станков с ЧПУ-0,8).

Кw – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети (1,05-1,1);

nэ – КПД электродвигателей оборудования (0,8-0,95);

Ni – суммарная установленная мощность электродвигателей; кВт, определяется по приложению 1.

Кxi – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты энергии во время холостого хода (1,05-1,1).

Результаты представить в таблице 5.

Таблица 5 – Затраты на технологическую электроэнергию

| № | операция | tшт, мин | Цэ, руб./ кВт∙ч | N, кВт | Кn | Кw | nэ | Кxi | Sэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Прочие общепроизводственные затраты

Пр = Зо∙коп.

где коп – коэффициент, учитывающий прочие общепроизводственные затраты, отнесенные к заработной плате основных производственных рабочих, либо к сумме основной заработной платы основных производственных рабочих и затрат, связанных с работой оборудования соответственно; Коп = 0,20...0,25.

Результаты расчетов представляем в таблице

Таблица 1 – Калькуляция технологической себестоимости обработки детали

| Статья затрат | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| - Основные материалы |  |
| - Заработная плата основных производственных рабочих |  |
| - Амортизационные отчисления на оборудование и дорогостоящую оснастку с длительным сроком службы |  |
| - Затраты на технологическую электроэнергию |  |
| - Прочие затраты |  |
| Технологическая себестоимость |  |

# 2. Расчет экономической эффективности проекта

Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» относятся к числу важнейших категорий рыночной экономики. Эти понятия тесно связаны между собой.

Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, выраженный в стоимостной оценке.

Экономическая эффективность - это соотношение между результатами хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, ресурсами.

В показателях выручки (объеме реализованной продукции), дохода, прибыли выражается полезный результат деятельности фирмы в стоимостной форме. Их принято называть показателями экономического эффекта, который является величиной абсолютной (руб./ед. времени).

В отличие от экономического эффекта экономическая эффективность - величина относительная. Определить её можно лишь сопоставив экономический эффект как результат деятельности с затратами, которые обусловили этот эффект. Чаще всего экономическая эффективность определяется коэффициентом экономической эффективности в зависимости от того, в чем выражен экономический эффект и какие затраты учитываются при расчете, коэффициент экономической эффективности может рассчитываться по-разному, но суть остается той же.

Оценка экономической эффективности лежит в основе управления инвестиционной деятельностью предприятия, так как выбор инвестиционных проектов осуществляется по критерию экономической эффективности и показателям её характеризующим.

Экономичность вариантов технологических процессов можно определить путем сравнения сопоставимых затрат, которые составляют технологическую себестоимость.

Годовой экономический эффект, руб.

Эгод = (Сз – С пр)∙ Nпр,

где Сз – себестоимость единицы продукции на заводе, руб.;

С пр – себестоимость единицы продукции по проекту, руб.;

Nпр – годовой объем производства продукции, шт.

Результаты расчета технико-экономических показателей и годового экономического эффекта подтверждают целесообразность проектируемых мероприятий.

приложение 1

Основные технико-экономические характеристики станков с ЧПУ (принять при расчете оптовой цены 1 у.е. =100 руб.)