Лабораторная работа № 8.

# «УРАВНОВЕШИВАНИЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАСС»

Целью данной работы является осуществление уравновешивания вращающегося ротора по заданным неуравновешенным массам.

Ротором в теории балансировки называют любое звено механизма, совершающее вращательное движение. Балансировка роторов приобрела особое значение в связи с повышением частоты вращения звеньев, приводящим к резкому увеличению сил и моментов сил инерции от неуравновешенных масс. Уравновешивание действия сил инерции и моментов сил инерции вращающихся звеньев относится к наиболее актуальным задачам современного машиностроения.

Для полного устранения динамических нагрузок на опоры ротора, главный вектор сил инерции и момент сил инерции должны быть равны нулю в любой момент движения: Ри=0, Ми=0.

Решение задачи уравновешивания вращающихся деталей заключается в подборе их масс, обеспечивающем полное или частичное гашение добавочных инерционных нагрузок на опоры.

Из механики известно, что свободно вращающееся тело не оказывает динамических воздействий на опоры в том случае, когда центр тяжести тела лежит на геометрической оси вращения и ось вращения является главной центральной осью инерции. Выполнение первого условия называют статической балансировкой, выполнение обоих условий- динамической балансировкой.

Сбалансированное звено будет находиться в состоянии равновесия при повороте вокруг оси на любой угол.

Практика уравновешивания идет по пути динамической балансировки всей вращающейся системы в целом с помощью двух противовесов. При этом одновременно выполняются условия статической и динамической уравновешенности.

Пусть имеется ротор с пятью плоскостями, перпендикулярными к оси вращения (рис.1.). Во всех пяти плоскостях сделаны радиальные прорези, в которых могут быть установлены определенные массы. Прорези необходимы для изменения положения массы относительно оси вращения. Плоскости могут поворачиваться вокруг оси вращения, изменяя углы α1,α2,α3. Допустим, в плоскостях I,II,III установлены неуравновешенные массы m1, m2, m3. Положения неуравновешенных масс в плоскостях  заданы радиус-векторами r1,r2,r3 . Углы смещения этих масс относительно произвольно выбранной оси соответственно α1,α2,α3. Крайние плоскости А и В, располагающиеся по возможности ближе к опорам, считаются плоскостями приведения (коррекции). Положения плоскостей I,II и III относительно плоскости приведения А определяется соответственно координатами z1, z2, z3. Противовесы устанавливаются в плоскостях А и В, расстояние между ними L.

Рис.1.

Для оценки неуравновешенности вводится понятие дисбаланса. Дисбаланс- векторная величина, равная произведению неуравновешенной массы на ее эксцентриситет относительно оси ротора.

Приведем к плоскостям А и В дисбалансы D1=m1r1, D2=m2r2, D3=m3r3 всех неуравновешенных масс, то есть заменим каждый вектор дисбаланса двумя параллельными ему и расположенными в плоскостях приведения по закону расположения параллельных сил:

D1A=D1L−z1L   D2A=D2L−z2L    D3A=D3L−z3L                                  (1)

D1В=D1z1L   D2В=D2z2L    D3В=D3z3L

В результате в каждой плоскости приведения имеем по три вектора дисбаланса (рис.2.). Для компенсации дисбаланса необходимо построить силовой многоугольник согласно уравнениям:

D1A+D2A+D3A+DурA=0                                                                          (2)

D1В+D2В+D3В+DурВ=0

где DурА ,DурВ- уравновешивающие дисбалансы в плоскостях А и В.

Из многоугольников, изображенных на рис.3, находят DурА  и DурВ, затем задаваясь уравновешивающими массами mурА  и mурВ, определяют радиусы rурА  и rурВ. Углы, под которыми должны быть расположены векторы DурА  и DурВ в плоскостях А и В, также определяют из построения силовых многоугольников (рис.3).

Рис.2.

Рис.3.

Порядок выполнения работы.

- В плоскостях I,II ,III произвольно установить массы m1, m2, m3 на расстояниях r1,r2,r3 от оси вращения под углами α1,α2,α3 к выбранной оси. Заполнить таблицу 1.

Таблица 1

| Массы, кг | Радиусы, м | Углы,град | Дисбалансы, кгм |
| --- | --- | --- | --- |
| m1= | r1= | α1= | D1=m1r1= |
| m2= | r2= | α2= | D2=m2r2= |
| m3= | r3= | α3= | D3=m3r3= |

- Привести ротор во вращение с помощью специального привода. После разгона привод отключить и перевести ротор в режим останова (выбега). В момент совпадения собственной частоты с частотой вынужденных колебаний в одном из подшипников, имеющем возможность перемещаться в горизонтальной плоскости, наблюдаются резонансные колебания.

- Рассчитать величины векторов дисбаланса D1,D2,D3, расположенных в плоскостях А и В по формулам (1). Ввести масштабный коэффициент дисбаланса КD[кгм/мм] . Заполнить таблицу 2.

Таблица 2

| D1А, кгм | D2А, кгм | D3А, кгм | D1В, кгм | D2В, кгм | D3В, кгм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1А, мм | D2А, мм | D3А, мм | D1В, мм | D2В, мм | D3В, мм |

- Построить силовые многоугольники и определить значения DурА  и DурВ .

- Задавшись массами mурА  и mурВ, определить расстояния rурА  и rурВ из равенства Dур=mурrур, а также углы αурА и αурВ из силовых многоугольников. Результаты расчетов занести в таблицу 3.

Таблица 3

| Дисбалансы, кгм | Уравновешивающие массы, кг | Радиусы, м | Углы, град. |
| --- | --- | --- | --- |
| DурА= | mурА= | rурА= | αурА= |
| DурВ= | mурВ= | rурВ= | αурВ= |

- Установив рассчитанные корректирующие массы, привести ротор во вращение, затем привод отключить. При совпадении собственной частоты ротора с частотой вынужденных колебаний в одном из подшипников резонансных колебаний быть не должно, если все расчеты выполнены правильно. Кроме того, прокручивая ротор с установленными уравновешивающим массами, обращают внимание на положение какого-либо диска. Если оно раз за разом меняется, значит, система уравновешена, а работа выполнена верно.