Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

И.А. Челышева

РЕШЕНИЕ ПОЗИЦИОННЫХ И

МЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Методические указания

к решению задач  по дисциплине «Начертательная геометрия»

для студентов направлений

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника»

09.03.04  «Программная инженерия»

15.03.02  «Технологические машины и оборудование»

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

18.03.01 «Химическая технология»

21.03.01 «Нефтегазовое дело»

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

очной и очно-заочной форм обучения

Энгельс 2026

ВВЕДЕНИЕ

При выполнении студентами расчетно-графической работы встречаются существенные трудности, поэтому в организации самостоятельной работы основной задачей преподавателя является оказание методической помощи студенту.

В данном методическом указании информационный материал проиллюстрирован, разработаны примеры решения задач с подробными пояснениями.

Изображения, построенные по правилам, изучаемым в начертательной геометрии, позволяют представить мысленно форму предметов и их взаимное расположение в пространстве, определить их размеры.

Правила построения изображений основаны на методе проекций. Рассмотрение метода проекций начинают с построения проекций точек, так как при построении изображения любой пространственной формы рассматривается ряд точек, принадлежащих этой форме.

Изображение предмета на нескольких совмещенных плоскостях называют комплексным чертежом (эпюром). На рис. 1 изображено наглядное изображение точки и эпюр.

А2 АХ – высота точки А;

А1 АХ – глубина точки А;

А1Ау – ширина точки А.

Рис. 1

На рис. 2 выполнен эпюр точки В Є П2 (точка В лежит в плоскости П2). Глубина точки (Ув) равна нулю.

На рис. 3 показана точка С Є Z (точка С принадлежит оси Z), точка С не имеет глубины и ширины.

Рис. 2                                                                              Рис. 3

ПРЯМАЯ

Прямая общего положения – прямая не параллельная ни одной из плоскостей проекций, на рис. 4 изображены три проекции отрезка АВ прямой общего положения.

Рис. 4

Прямые частного положения – прямые уровня и проецирующие прямые.

Прямая уровня – прямая, параллельная одной плоскости проекций (рис. 5).

Проецирующая прямая – прямая, перпендикулярная плоскости проекций (рис. 6).

Рис. 5

АВ׀׀ П1;  А2В2׀׀Х12, т.е. Za=Zв; А1В1 – натуральная величина отрезка; α – угол наклона АВ к П2.

Рис. 6

АВП1; А1В1 – вырожденная проекция, А2В2׀׀Z,  А3В3׀׀ Z.

ПЛОСКОСТЬ

Плоскость общего положения – плоскость не параллельная ни одной из плоскостей проекций (рис. 7).

Плоскости частного положения:

а)  плоскости уровня – плоскости, параллельные одной плоскости проекций (рис. 8);

б) проецирующие плоскости – плоскости, перпендикулярные плоскости проекций (рис. 9).

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

На рис. 8 αП1. Проецирующая плоскость изображается прямой линией на той плоскости проекции, к которой она перпендикулярна.

β° – угол наклона плоскости α к плоскости П2.

На рис. 9 α׀׀П1, ∆АВС проецируется на плоскость П1  без искажения.

Относительное положение точки и прямой

Если точка А принадлежит прямой, то проекции ее лежат на одноименных проекциях прямой (рис. 10).

А Є b, т.к. А1 Є b1, А2 Є b2.

Рис. 10

Относительное положение точки, прямой и плоскости.

а) прямая принадлежит плоскости, если она проходит через 2 точки, лежащие этой плоскости (рис. 11).

Рис. 11

б) точка принадлежит плоскости, если она принадлежит прямой лежащей в этой плоскости (рис. 12).

а Є α(m║n),  А Є α, т.к. А Є а.

Рис. 12

ГЛАВНЫЕ ЛИНИИ ПЛОСКОСТИ

Горизонталь – прямая, лежащая в плоскости и параллельная плоскости П1. Обозначается горизонталь – h (рис. 13).

h2║X12

h2∩В2С2=12→11

через точки А1 и 11 проводим h1.

Рис. 13

Фронталь – прямая,  лежащая  в  плоскости и параллельная плоскости П2 . Обозначается фронталь – f (рис.14).

f1 ║X12

f1∩А1В1=11→12

проводим f2 через точки 12 и С2.

Рис. 14

МЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОЙ

Натуральная величина отрезка прямой

и углы наклона ее к плоскостям проекций

Натуральная величина прямых частного положения определяется проекциями этих прямых.

Натуральную величину прямой общего положения можно определить с помощью прямоугольного треугольника (рис. 15).

Рис. 15

Отрезок АВ занимает общее положение. В плоскости АА1ВВ1, занимающей горизонтально проецирующее положение построим отрезок АС ║ А1 В1, получим прямоугольный треугольник АВС. В прямоугольном треугольнике АВС катет АС=А1 В1; катет ВС= ВВ1-А1 А1; ВВ1=ZВ; АА1=ZА; отсюда следует, что натуральная величина отрезка АВ есть гипотенуза прямоугольного треугольника, один катет которого равен проекции отрезка, а второй – разность расстояний концов отрезка до соответствующей плоскости проекции. ° – угол наклона отрезка АВ к плоскости П1. Построение натуральной величины отрезка на эпюре показано на рис. 16.

Рис. 16

Чтобы определить угол наклона отрезка АВ к плоскости П2 (угол ), надо построить прямоугольный треугольник, один катет которого –фронтальная проекция отрезка, а второй разность расстояний концов отрезка АВ до плоскости П2.

Преобразование комплексного чертежа

(метод замены плоскостей проекций)

Сущность метода замены плоскостей проекций заключается в том, что положение геометрической фигуры не изменяется, а вводится новая дополнительная плоскость, относительно которой геометрическая фигура занимает частное положение.

Рассмотрим шесть типовых задач, решаемых методом замены.

Задача 1: отрезок АВ прямой общего положения перевести в положение уровня.

Введем новую дополнительную плоскость П4, параллельную отрезку АВ, при условии П4 П1. В новой системе плоскостей  проекция А1 В1 на плоскости П1 останется прежней, а проекция на П4 будет А4В4. При замене плоскостей П2 на П4 не изменяются расстояния от точек А и В до плоскости П1 (высоты точек ZA и ZB).

При выбранном нами положении плоскости П4 новая ось Х14 располагается параллельно А1В1, а новая проекция А4В4 может быть построена на эпюре, если на соответствующих линиях связи точек А и В отложить от оси, высоты точек ZА и ZВ (рис. 17).

Рис. 17

Задача 2: прямую уровня перевести в проецирующее положение (рис. 18).

; ; АВ

Проводится ось Х14А1В1 на любом расстоянии от проекции А1В1 по линии связи отложим расстояние (ZА= ZВ).

Рис. 18

Задача 3: прямую общего положения перевести в проецирующее положение.

Для решения этой задачи надо последовательно провести две замены (т.е. решить сначала задачу 1, затем задачу 2) (рис. 19).

Рис. 19

Так, чтобы отрезок АВ прямой общего положения сделать горизонтально проецирующим, сначала переходим к системе (), преобразуя прямую в прямую, параллельную плоскости П4, а затем от системы  переходим к системе , сделав отрезок АВ прямой перпендикулярным к плоскости П5.

Задача 4: плоскость общего положения перевести в проецирующее положение (рис. 20).

Для решения задачи построим в ∆ АВС горизонталь h, преобразуем систему  в систему ; П4 перпендикулярна к плоскости ∆ АВС; на чертеже проводим ось Х14h1.

– угол наклона плоскости к плоскости П1.

Рис. 20

Задача 5: проецирующую плоскость перевести в положение уровня (рис. 21).

Заменим плоскости П1 на П4; П4 расположена параллельно плоскости ∆ АВС. Проводим ось Х14 параллельно А1В1С1.

Рис. 21

Задача 6: плоскость общего положения перевести в положение уровня (рис. 22).

Чтобы решить эту задачу надо два преобразования, т.е. решить задачу 4, а затем задачу 5.

Рис. 22

Основные метрические задачи

Задача: а) Определить расстояние от точки до прямой. Чтобы решить эту задачу надо перейти из системы  к системе  , т.е. преобразовав отрезок АВ прямой во фронтальное положение, а затем перейдя в новую систему  преобразуем отрезок прямой в проецирующее положение. Искомое расстояние равно отрезку .

а) прямая занимает частное положение – положение уровня (рис. 23).

Рис. 23

В этом случае необходимо перевести заданную горизонтальную прямую во фронтально проецирующее положение. Искомое расстояние между точкой и прямой есть расстояние  между вырожденной проекцией прямой и точкой.

б) прямая занимает общее положение (рис. 24).

Чтобы решить эту задачу надо выполнить две замены.

Рис. 24.

Задача: Определить расстояние между двумя параллельными прямыми.

а) прямые частного положения.

Заданные фронтальные прямые перевести в горизонтально проецирующее положение. Построить новую плоскость П4  АВ (СД). На чертеже провести ось Х24 А2В2. Искомая натуральная величина расстояния между прямыми равна расстоянию  между вырожденными проекциями прямых на плоскости П2 (рис. 25).

Рис. 25

б) прямые общего положения (рис. 26).

Данные прямые переведены в проецирующее положение.

При первой замене новая плоскость располагается параллельно заданным прямым и перпендикулярно к П1, а при второй замене новая плоскость расположена перпендикулярно к прямым. Отрезок  между вырожденными проекциями прямых является искомой натуральной величиной расстояния между данными прямыми.

Рис. 26

Задача: определить расстояние между скрещивающимися прямыми

а) одна из прямых занимает проецирующее положение (рис. 27).

Рис. 27

б) обе прямые занимают общее положение (рис. 28).

Рис. 28

План решения задачи сводится к определению расстояния между вырожденной проекцией одной прямой на плоскость, перпендикулярную к ней, и проекций другой прямой на эту плоскость.

Для преобразования одной из прямых в проецирующую на эпюре проводим последовательную замену обеих заданных плоскостей проекций.

Заданные прямые АВ и СД сначала спроецированы на новую плоскость П4, параллельную прямой СД. Затем прямые АВ и СД спроецировать на новую плоскость П5, перпендикулярную к той же прямой СД. На плоскость П5 прямая СД проецируется в точку (С5Д5) , а расстояние  между проецирующими С5Д5 и А5В5 является искомой величиной расстояния между данными АВ и СД.

Определение расстояния от точки до плоскости

Задача: определить расстояние от точки до плоскости, занимающей проецирующее расстояние (рис. 29).

Рис. 29

Чтобы определить расстояние от точки до проецирующей плоскости, надо опустить перпендикуляр из точки на вырожденную проекцию плоскости (из горизонтальной проекции К1 опускаем перпендикуляр на А1В1С1)

Задача: определить расстояние от точки до плоскости общего положения (рис. 30).

Рис. 30

Чтобы определить расстояние от точки К до плоскости общего положения заданной треугольником АВС, заменяем одну из плоскостей проекций в системе   так, чтобы в новой системе  треугольник занял проецирующее положение. Проводим через вершину С ∆ АВС горизонталь h. Затем вводим новую плоскость П4 , перпендикулярную к плоскости ∆ АВС, на эпюре проводим ось Х14 h1, строим проекцию треугольника А4В4С4 и затем из точки К4 опускаем перпендикуляр  на  вырожденную проекцию  треугольника.    l – искомая натуральная величина расстояния от точки К до плоскости. Одновременно определим угол наклона (α°) ∆АВС к плоскости проекций П1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВУГРАННОГО УГЛА

Двугранный угол между двумя пересекающимися плоскостями измеряется линейным углом (рис. 31).

Рис. 31

Задача: определить двугранный угол, образованный пересечением плоскостей треугольников АВС и ДВС (рис. 32,33).

Рис. 32

При решении задачи надо определить, какое положение занимает общее ребро двугранного угла:

а) частное положение – одна замена (рис. 33);

б) общее положение – две замены (рис. 32).

Общее ребро надо в обоих случаях преобразить в точку, а каждая из проекций треугольников является вырожденной (прямой). Угол  ß° между ними определяет величину двугранного угла между заданными плоскими фигурами.

Рис. 33

СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №1

Лист 1:

1) по заданным координатам  построить 2 проекции треугольника АВС и отрезка прямой DЕ;

2) определить точку пересечения DЕ с плоскостью треугольника АВС, показать видимость DЕ.

Лист 2:

1) определить натуральную величину треугольника АВС  методом замены плоскостей проекций и угол (α˚) наклона треугольника АВС к плоскости П1.

Лист 3:

1) построить линию пересечения пирамиды с плоскостью общего положения;

2)  построить развёртку пирамиды с нанесением линии пересечения.

Лист 4:

1)  определить натуральную величину двугранного угла, образованного боковыми гранями пирамиды.

Указания к решению задач РГР:

Работа выполняется в масштабе 1:1, на ватмане формат А3, варианты заданий даны в приложении 1 (табл. П1 и табл. П2).

Образец выполнения РГР 1 дан в приложениях 2-5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица П1

| № варианта | ХА | YА | ZА | ХB | YB | ZB | ХC | YC | ZC | ХD | YD | ZD | ХE | YE | ZE | ХK | YK | ZK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 117 | 90 | 9 | 52 | 25 | 79 | 0 | 83 | 48 | 68 | 110 | 85 | 135 | 19 | 36 | 14 | 52 | 0 |
| 2 | 120 | 90 | 10 | 50 | 25 | 80 | 0 | 85 | 50 | 70 | 110 | 85 | 135 | 20 | 35 | 15 | 50 | 0 |
| 3 | 115 | 90 | 10 | 52 | 25 | 80 | 0 | 80 | 45 | 65 | 105 | 80 | 130 | 18 | 35 | 12 | 50 | 0 |
| 4 | 120 | 92 | 10 | 50 | 20 | 75 | 0 | 80 | 46 | 70 | 115 | 85 | 135 | 20 | 32 | 10 | 50 | 0 |
| 5 | 117 | 9 | 90 | 52 | 79 | 25 | 0 | 48 | 83 | 68 | 85 | 110 | 135 | 36 | 19 | 14 | 0 | 52 |
| 6 | 115 | 7 | 85 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 135 | 20 | 20 | 15 | 0 | 50 |
| 7 | 120 | 10 | 90 | 48 | 82 | 20 | 0 | 52 | 82 | 65 | 80 | 110 | 130 | 38 | 20 | 15 | 0 | 52 |
| 8 | 116 | 8 | 88 | 50 | 78 | 25 | 0 | 46 | 80 | 70 | 85 | 108 | 135 | 36 | 20 | 15 | 0 | 52 |
| 9 | 115 | 10 | 92 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 135 | 35 | 20 | 15 | 0 | 50 |
| 10 | 18 | 10 | 90 | 83 | 79 | 25 | 135 | 48 | 83 | 67 | 85 | 110 | 0 | 36 | 19 | 121 | 0 | 52 |
| 11 | 20 | 12 | 92 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 52 |
| 12 | 15 | 10 | 85 | 80 | 80 | 20 | 130 | 50 | 80 | 70 | 80 | 108 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 50 |
| 13 | 16 | 12 | 88 | 85 | 80 | 25 | 130 | 50 | 80 | 75 | 85 | 110 | 0 | 30 | 15 | 120 | 0 | 50 |
| 14 | 18 | 12 | 85 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 80 | 70 | 85 | 110 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 50 |
| 15 | 18 | 90 | 10 | 83 | 25 | 79 | 135 | 83 | 48 | 67 | 110 | 85 | 0 | 19 | 36 | 121 | 52 | 0 |
| 16 | 18 | 40 | 75 | 83 | 117 | 6 | 135 | 47 | 38 | 67 | 20 | 0 | 0 | 111 | 48 | 121 | 78 | 86 |
| 17 | 17 | 75 | 40 | 83 | 6 | 107 | 135 | 38 | 47 | 67 | 0 | 20 | 0 | 48 | 111 | 121 | 86 | 78 |
| 18 | 117 | 75 | 40 | 52 | 6 | 107 | 0 | 38 | 47 | 135 | 0 | 20 | 68 | 48 | 111 | 15 | 86 | 78 |
| 19 | 117 | 40 | 75 | 52 | 107 | 6 | 0 | 47 | 38 | 135 | 20 | 0 | 68 | 111 | 48 | 15 | 78 | 86 |
| 20 | 120 | 38 | 75 | 50 | 108 | 5 | 0 | 45 | 40 | 135 | 20 | 0 | 70 | 110 | 50 | 15 | 80 | 85 |

Таблица П2

* При выполнении данного задания изображение увеличить в 5 раз.

Продолжение табл. П2

* При выполнении данного задания изображение увеличить в 5 раз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

РЕШЕНИЕ ПОЗИЦИОННЫХ И МЕТРИЧСКИХ ЗАДАЧ

Методические указания

к решению задач  по дисциплине «Начертательная геометрия»

для студентов всех направлений очной и заочной  форм обучения

ЧЕЛЫШЕВА Ирина Александровна

Подписано в печать                                                      Формат 60х84 1/16

Бум. офсет.                   Усл. печ. л.                            Уч.-изд.л.

Тираж      100    экз.              Заказ                              Бесплатно

Саратовский государственный технический университет

410054, Саратов, Политехническая ул., 77

Отпечатано в РИЦ СГТУ.  410054, Политехническая ул., 77