Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Методические указания к выполнению контрольной работы

по дисциплине «Начертательная геометрия»

для студентов направлений

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника»

09.03.04  «Программная инженерия»

15.03.02  «Технологические машины и оборудование»

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

18.03.01 «Химическая технология»

21.03.01 «Нефтегазовое дело»

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

заочной формы обучения

Энгельс 2026

ВВЕДЕНИЕ

Контрольные работы по начертательной геометрии представляют собой чертежи (эпюры). Задания на контрольные работы индивидуальные, представлены в вариантах. Студент выполняет тот вариант задания, номер которого соответствует сумме двух последних цифр шифра зачетной книжки. Если, например, учебный шифр студента  748231, то он во всех контрольных работах выполняет четвертый вариант (3+1=4). Контрольные работы представляются на рецензию в сроки, указанные в учебном графике.

Чертежи контрольных работ выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 (297×420 мм). На расстоянии 5 мм от линии отреза листа проводится рамка поля чертежа,  с левой стороны рамка проводится от линии отреза на расстоянии 20 мм. В правом нижнем углу формата вплотную к рамке помещается основная надпись. Размеры ее и текст на ней показаны в приложении 2 настоящего методического указания. Прежде чем выполнить контрольные работы, студент должен разобраться в теоретическом материале, а затем применить его к решению контрольных задач.

Титульный лист оформляется по форме (приложение 1).

Тема 1. Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего положения

Положение прямой относительно плоскости определяется способом сечений. На рис.1 а изображена плоскость α(∆АВС) и прямая ℓ общего положения, надо определить точку пересечения прямой и плоскости.

Алгоритм решения:

1. Заключить прямую ℓ во вспомогательную проецирующую плоскость  .

2.  Построить линию пересечения m (12)  плоскости  с заданной плоскостью α.

3.  Определить относительное положение прямой ℓ и плоскости . Здесь возможны три случая:

а) ℓ∩α;  б) ℓ║ α;      в) ℓ є α .

4.   Определить видимость прямой ℓ по конкурирующим точкам.

На рис. 1 б  показано решение этой задачи на эпюре.

1. Прямая ℓ заключена в проецирующую плоскость (в горизонтально-проецирующую ). Горизонтальная проекция  1 совпадает с горизонтальной проекцией ℓ 1 , прямой ℓ; то есть   1≡ ℓ 1,  так как  П1.

2.  Построить линию пересечения горизонтально-проецирующей плоскости  с заданной α. Плоскость  пересекает плоскость  α по прямой  m,  проекция  11 21 отрезка которой совпадает с горизонтальной проекцией 1. Плоскость задана треугольником АВС, поэтому линия m проводится через точки 1 и 2 пересечения сторон треугольника АВ и АС с плоскостью  , горизонтальные проекции этих  точек  известны: по линии связи определить их фронтальные  проекции 12 и 22 и провести через них фронтальную проекцию m2 прямой m.

3.   Определить относительное положение прямой ℓ и плоскости α . Прямая ℓ пересекается с плоскостью α в точке К, так как ℓ2 ∩ m2 = К2. Горизонтальную проекцию К1 построить по фронтальной К2 с помощью линии связи К1К2.

4.  Видимость прямой ℓ относительно плоскости α  определить по конкурирующим точкам.

Рассмотреть две конкурирующие точки 2 и М, расположенные на одной горизонтально-проецирующей прямой. Точка М принадлежит прямой ℓ, точка 2 принадлежит стороне АС треугольника, горизонтальные проекции этих точек совпадают: 21=М1. По линиям связи найти фронтальные проекции, то есть 22 и М2 . Точка М расположена выше точки 2, поэтому точка М при виде сверху – видимая, а точка 2 – невидимая, но точка М принадлежит прямой ℓ, следовательно отрезок МК прямой ℓ при виде сверху виден.

Видимость на плоскости П2  определить с помощью конкурирующих точек, расположенных на фронтально проецирующей прямой, т.е. рассмотреть две конкурирующие точки N и С. Точка С принадлежит плоскости α (вершина ∆ АВС) , точка N принадлежит прямой ℓ. Фронтальные проекции этих точек совпадают N2=С2  по линиям связи и свойству принадлежности точек построить горизонтальные проекции этих точек, то есть С1= N1 . Точка С расположена ближе к наблюдателю и на виде спереди видимая, а точка N невидимая. Но точка N принадлежит прямой ℓ, следовательно отрезок NK прямой ℓ при виде спереди невидимый и изображается штриховой линией.

Тема 2. Перпендикулярность прямой и плоскости

В курсе «Начертательная геометрия» доказана теорема: если прямая перпендикулярна плоскости, то горизонтальная проекция этой прямой перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали, а фронтальная проекция ее перпендикулярна фронтальной проекции фронтали.

Задача.

Определить расстояние от точки S до плоскости общего положения, заданной фронталью и горизонталью. Поставленная задача решена с  использованием вышеуказанной теоремы.

Дано.

α(h∩f) – плоскость общего положения;

S (S1; S2).

Определить расстояние от S до α.

Решение.

1. Опустить перпендикуляр n из точки S на плоскость α.

Используя свойство перпендикулярности прямой к плоскости и свойство проецирования прямого угла, на эпюре провести n1 h1 и n2 f2

через проекции S1  и S2   точки S.

2. Определить точку пересечения К перпендикуляра с плоскостью α, для чего применяя метод сечения, заключить перпендикуляр n в горизонтально-проецирующую плоскость β (n Є β), на эпюре n 1 ≡ β1; βП1.

β∩ α=а; β1∩ h1 = 11; β1∩ f 1 = 21;

по линии связи определить проекции 12 и 22, соединив которые найти проекцию а2.

3. Отметить точку пересечения построенной линии пересечения а с проведенным перпендикуляром n,  то есть

а∩n=К,

на эпюре n2∩a2=К2, по линии связи построить К1.  К – основание перпендикуляра.

4. Определить натуральную величину расстояния от точки S до α способом прямоугольного треугольника.

Один катет – проекция S1К1, второй катет   (∆z) – разность  высот точек S и К, гипотенуза построенного прямоугольного треугольника есть расстояние от S до α, (рис. 2).

Рис. 2

Тема 3. Плоскопараллельное перемещение

При вращении геометрической фигуры вокруг оси, перпендикулярной к плоскости П1, горизонтальная проекция фигуры не изменяется ни по форме, ни по размерам. При вращении вокруг оси, перпендикулярной к плоскости П2, ее фронтальная проекция не изменяется ни по форме, ни по размерам. В первом случае, все точки перемещаются в параллельных горизонтальных плоскостях, во втором – в параллельных фронтальных. Не фиксируя оси вращения, одну из проекций геометрической фигуры можно построить в новом удобном месте на чертеже, а затем по линии связи найти вторую проекцию,  имея в виду, что точки ее перемещаются по прямым, перпендикулярным к линиям связи.

На примере использования способа параллельного перемещения для перевода  произвольно расположенной фигуры в частное положение надо определить натуральную величину (АВС) плоскости β, занимающей общее положение, рис 3.

Дано.

β(АВС) – плоскость общего положения.

Построить натуральную величину АВС.

Решение.

1.  Провести в плоскости горизонталь (h) и повернуть треугольник АВС во фронтально проецирующее положение А´В´С´. Для этого горизонтальную проекцию треугольника надо построить на любом свободном месте чертежа, но так, чтобы h1 заняла положение h1´, перпендикулярное оси Х12. При этом А1´В1´С1´=А1В1С1, фронтальная проекция  А2´В2´С2´ изобразится отрезком прямой.

2. Повернуть АВС параллельно плоскости П1. При этом фронтальную проекцию А2´´В2´´С2´´ надо расположить перпендикулярно к линиям связи, то есть  А2´´В2´´С2´´||X12, причем А2´´В2´´С2´´=А2´В2´С2´. Горизонтальная проекция  А1´´В1´С1´´  есть натуральная величина  АВС (рис. 3).

Рис. 3

Тема 4. Взаимное пересечение многогранников

Два многогранника  могут пересекаться по одной или двум замкнутым ломаным линиям, которые можно определить по точкам пересечения ребер одного многогранника с гранями другого. Это известная задача на определение точки пересечения прямой с плоскостью, то есть задача на определение линии пересечения двух плоскостей. Линия пресечения многогранников может быть определена как линия пересечения граней многогранников.

Преимущество отдается тому из способов, который в зависимости от условия задачи дает более простое и наиболее точное решение.

Эти два способа построения линии пресечения двух многогранников при решении задач  часто комбинируют.

Неполное проницание многогранников

Если один многогранник частично пересекается с другим, как бы не полностью врезается в другой многогранник, то в этом случае будет одна пространственная ломаная линия их взаимного пересечения. Такое взаимное пересечение многогранников называется неполным проницанием, или врезкой.

На рис. 4 показано построение на эпюре линии пересечения неполного проницания прямой призмы с пирамидой.

Прямая треугольная призма стоит своим основанием на плоскости проекций П1. Вертикальные ребра ее проецируются на П1  точками; грани боковой поверхности призмы проецируются на плоскость П1 отрезками прямых, то есть эти грани представляют собой отсеки горизонтально- проецирующих плоскостей, поэтому точки пересечения ребер пирамиды с гранями призмы (1, 2, 3, 4) определяются без дополнительных построений. Чтобы определить точки пересечения ребра NN'  призмы с гранями пирамиды, надо заключить ребро NN' в горизонтально-проецирующую плоскость γ, проходящую через вершину пирамиды S. Точки пересечения плоскости γ с основанием пирамиды обозначены: E=F (E Є BC; F Є AB). Построить фронтальную проекцию сечения пирамиды () плоскостью γ. Отметим точки пересечения проекции ребра N2N2' с построенной фронтальной проекцией сечения (), то есть точки 52 и 62. Так как каждый отрезок искомой  ломаной линии пересечения является линией пересечения граней двух различных многогранников, то соединять нужно лишь те точки, которые одновременно принадлежат одним и тем же граням пересекающихся многогранников, (рис.4).

Рис. 4

Полное проницание многогранников

Если один многогранник полностью пересекается вторым многогранником, получаются  две линии их пересечения – линия входа одного многогранника в другой и линия выхода. Такое взаимное пересечение многогранников называют полным проницанием.

Полное проницание показано на примере пирамиды и призмы, (рис. 5).

Линию пересечения двух многогранников построить по точкам пересечения ребер одного многогранника с гранями другого многогранника.

Так, ребро SB пирамиды пересекает две грани призмы: одну в точке 1 и вторую в точке 2.

Ребро SA пересекает две грани призмы в точках 5 и 6, ребро SC – в точках 3 и 4.

Из четырех боковых ребер призмы только одно (КК') пересекает пирамиду. Чтобы найти точки пересечения этого ребра с гранями пирамиды, надо провести через него и вершину S горизонтально-проецирующую плоскость α. Эта плоскость  пересекает пирамиду по прямым линиям, которые пересекаются с   ребром призмы в точках 7 и 8, являющимися точками пересечения ребра призмы с гранями пирамиды.

Соединив каждые пары точек одних и тех же граней отрезками прямых, можно получить две линии пересечения многогранников, одна из них представляет собой треугольник 145, другая – многоугольник 32768. В проекциях видимы только те из отрезков многоугольников пересечения, которые принадлежат видимым граням многогранников; невидимые отрезки обозначены на рис. 5 штриховыми линиями.

Рис. 5

Тема 5. Поверхности вращения

Поверхностью вращения называется поверхность, образованная вращением вокруг некоторой неподвижной прямой. Неподвижная прямая называется осью вращения поверхности, а вращающаяся линия – образующей.

Принадлежность точки поверхности вращения определяется при помощи параллели, проходящей через эту точку.

Задача.

Построить недостающую проекцию точки А, принадлежащей поверхности вращения Ф, если известна еe фронтальная проекция.

Дано.

Ф (Ф1, Ф2) – поверхность вращения;

АЄФ;

А2ЄФ2 .

А1- ?

Решение.

Через данную фронтальную проекцию А2 точки А провести фронтальную проекцию Р2 параллели, принадлежащей поверхности Ф, построить ее горизонтальную проекцию. Радиус параллели равен длине отрезка . По линии связи определить горизонтальную проекцию А1 (рис. 6).

Рис. 6

Задача.

Построить  проекцию точки В, принадлежащей поверхности конуса, если известна горизонтальная проекция В1.

Дано.

Ф – прямой круговой  конус;

В Є Ф;

В1.

В2 - ?

Решение.

Для нахождения фронтальной проекции В2 точки В (рис. 7),  провести через В1 горизонтальную проекцию Р1 параллели, радиусом равным расстоянию от оси до точки  В1, то есть  отметить точку  – точку пересечения параллели с главным меридианом. По линии связи найти фронтальную проекцию Є m2,  через точку  провести фронтальную проекцию Р2, параллельно оси х12. По линии связи построить фронтальную проекцию точки В, так как точка В находится за плоскостью главного меридиана m,   проекция В2 будет невидимой и указывается в скобках.

Рис. 7

Задача.

Построить фронтальную проекцию точки С, принадлежащей поверхности сферы Ф.

Дано.

Ф (Ф1,Ф2) – сфера;

СЄФ;

С1ЄФ;

С2 - ?

Решение.

Для нахождения фронтальной проекции точки С2 (рис. 8), провести горизонтальную проекцию m1 меридиана (m1׀׀Х12), проходящего через С1. Построить фронтальную проекцию m2 меридиана, то есть провести на фронтальной проекции окружность радиусом, равным отрезку   По линии связи определить фронтальную проекцию С2, так как горизонтальная проекция указана в скобках (по условию задачи), то есть невидимая, то фронтальная проекция точки С должна находиться под экватором. Поскольку точка С находится за плоскостью главного меридиана, то ее фронтальную проекцию указываем  под экватором в скобках как невидимую.

Рис. 8

Тема 6. Взаимное пересечение поверхностей вращения

Линия пересечения двух поверхностей является множеством точек, общих для данных поверхностей. Для определения этих точек  часто пользуются вспомогательными секущими плоскостями. Плоскости-посредники пересекают данные поверхности по линиям, которые, в свою очередь, пересекаются в точках линии пересечения данных поверхностей.

Секущие плоскости-посредники выбирают так, чтобы они, пересекаясь  с данными  поверхностями, давали простые для построения линии, например прямые или окружности.

При построении линии пересечения применяют два основных способа – способ секущих плоскостей и способ сфер.

Секущими плоскостями часто выбирают плоскости уровня – плоскости, параллельные плоскостям проекций.

Линия пересечения двух поверхностей имеет опорные точки, с которых следует начинать построение этой линии. Они позволяют увидеть, в каких границах можно изменять положения вспомогательных секущих плоскостей для определения остальных точек. К таким точкам относятся экстремальные точки: верхняя и нижняя точки относительно той или иной плоскости проекций; точки, расположенные на очерковых образующих некоторых поверхностей,  точки видимости, имеющие проекции на линии очертания и т.д.

Использование метода секущих плоскостей показано на примере пересечения сферы и конуса, оси вращения которых расположены параллельно.

Дано.

Ф - конус;

Ф' - сфера;

Решение.

На рис. 9  даны две проекции  поверхностей вращения, оси которых параллельны между собой и перпендикулярны к плоскости . В качестве плоскостей посредников можно выбрать горизонтальные плоскости. Плоскости-посредники пересекают конус и сферу по параллелям. При построении  линии пересечения отметить опорные и характерные точки. Опорные точки – точки пересечения главных меридианов (1, 4), фронтальные проекции этих точек – 12 и 42, по линиям связи найти их горизонтальные проекции.

Чтобы определить точки границы видимости для П1, провести секущую плоскость α через экватор сферы.

Конус при этом пересекается  по параллели Р:  Ф∩α=Р.

Сфера пересекается по экватору:    Ф'∩α= Р'. Р1'∩Р1 =31∩31'.

При пересечение горизонтальной проекции параллели и экватора получаются горизонтальные проекции искомых точек 31 и 41, по линиям связи определить их фронтальные проекции.

Аналогично определить вспомогательные точки 2 и 2',

Проведя горизонтальную плоскость β:

Р1'∩Р1 =  2 и 2'. По линиям связи построить фронтальные проекции этих точек. Количество точек линии пересечения определяется требуемой точностью графических построений. Проекции линии пересечения строятся как обводы проекций ее точек.

Задача на построение линии пересечения двух поверхностей упрощается, в том случае, когда одна из поверхностей является проецирующей, то есть прямолинейные образующие этой поверхности (цилиндра, призмы) перпендикулярны какой-либо плоскости проекций. Проекция линии пересечения  на эту плоскость, определяется на эпюре без дополнительных построений. Пусть конус вращения с вертикальной осью пересекается фронтально проецирующим цилиндром,  рис. 10. Фронтальная проекция линии пересечения известна, она совпадет с фронтальной проекцией цилиндра. Отметить опорные, характерные и вспомогательные точки.  Фронтальные проекции  опорных точек 1 и 2 находятся по линиям связи без дополнительных построений. Точки 3 и 3` являются точками границы  видимости линии пересечения. Точки 4 и 4` найдем с помощью параллели, проведенной через фронтальные проекции этих точек. Найденные горизонтальные проекции точек соединить плавной кривой  с указанием видимости.

Рис. 9

Рис. 10

Задача.

Построить линию пересечения полусферы и  призмы, рис.11.

Дано.

`- полусфера;

``- призма;

.

Решение.

`` расположена перпендикулярно к плоскости , поэтому  известна, она совпадает с горизонтальной проекцией : (Φ1''≡n1). Отмечаем горизонтальные проекции опорных точек ,21,  31, точек границы  видимости , ,  характерных точек и , которые определяются как кротчайшее расстояние до граней призмы.

Фронтальные проекции точек 1, 2, 3, 4, 5 определить по линиям связи. Для того чтобы построить фронтальные проекции остальных точек, провести через них горизонтальные проекции меридианов, найти фронтальные проекции меридианов затем по линиям связи построить проекции искомых точек, соединив которые можно получить  фронтальную проекцию линии пересечения.

Рис. 11

Контрольная работа №1

Задача 1. Лист 1. (Образец на рис. ПРИЛОЖЕНИЕ 4)

Построить точку пересечения треугольника АВС и прямой DК, показать видимость прямой DК в проекциях. Определить натуральную величину треугольника АВС.

Указание к решению задачи 1.

В левой половине листа формата А3 построить две проекции треугольников по заданным координатам их вершин. Координаты точек А, В, С, D, Е, К берутся из табл. П 1.

Для построения проекций точек по их координатам необходимо провести ось Х12, зафиксировать на ней точку О – начало координат и отложить координаты, оси У и Z на чертеже можно не проводить. Пример построения проекции А1 и А2, В1 и В2 точек А (х=8, у=2, z=0) и В(х=4, у=5,  z=7) показан на рис.12.

Построив проекции заданных точек и соединив одноименные проекции точек А, В, С  и точек D, Е, К, будут получены две проекции треугольников.

Линия пересечения треугольников строится по точкам пересечения сторон одного треугольника с плоскостью другого, то есть решается задача на определение точки пересечения прямой общего положения с плоскостью общего положения (тема 1.)

Рис. 12

Алгоритм решения задачи 1

I. Чтобы определить точку пересечения прямой DК с плоскостью треугольника АВС, надо:

1) заключить сторону DК (ΔЕDК) во фронтально проецирующую плоскость β

DКЄβ; D2К2≡β2. т.к. βП2;

2) построить линию пересечения фронтально-проецирующей плоскости β  с плоскостью общего положения (ΔАВС)

β∩ΔАВС=m; (m1; m2);

m 2≡β2, т.к. m Єβ; βП2;

β 2∩А2В2=32; β 2∩А2С2=42.

По линиям связи построить 31 и 41; через горизонтальные проекции точек 3 и 4 провести горизонтальную проекцию линии пересечения 2 плоскостей m1;

3) отметить горизонтальную проекцию точки М пересечения DК с плоскостью ΔАВС

m1∩ D1К1=М1.

По линии связи определить М2.

Точка М  является точкой искомой точкой пересечения прямой DК с плоскостью треугольника АВС.

II. Определить видимость сторон треугольников способом конкурирующих точек.

Конкурирующие точки – это точки, лежащие на одном проецирующем луче. Конкурирующие точки принадлежат разным геометрическим фигурам, но лежат на одной проецирующей прямой. Видимой считают проекцию конкурирующей точки, расположенной дальше от плоскости проекций, относительно которой прямая является проецирующей. На чертеже невидимую проекцию точки принято заключать в круглые скобки.

Чтобы определить видимость горизонтальной проекции прямой DК, необходимо отметить горизонтальные проекции конкурирующих точек (1 и 2): 11≡21. Допустим, что 1ЄДК,  2ЄАС(ΔАВС), затем построим по линиям связи 12 и 22.

Точка 12 расположена дальше от горизонтальной плоскости проекций, значит 11 – видимая, а 21 – невидимая точка, ее надо отметить круглыми скобками.

Точка 1 принадлежит стороне ДК , отсюда следует, что Д1К1 видимая до точки М1, то есть часть прямой находиться  над АС ΔАВС.

Чтобы определить видимость фронтальной проекции прямой DК, необходимо отметить фронтальные проекции конкурирующих точек (уже имеющуюся точку 3 и новую 5): 32≡52. Точка 3ЄАВ (исходя из построений в пункте I), соответственно 5ЄДК,  затем построим по линиям связи 51 , а проекция  31 уже построена.

Точка 51 расположена дальше от фронтальной плоскости проекций, значит 51 – видимая, а 31 – невидимая точка, ее надо отметить круглыми скобками.

Точка 5 принадлежит стороне ДК , отсюда следует, что Д2К2 видимая до точки М2, то есть часть прямой находиться  над АВ ΔАВС.

III. Определить натуральную величину треугольника АВС.

Натуральную величину ΔАВС можно определить  способом плоскопараллельного перемещения, то есть способом преобразования проекционного чертежа (тема 3).

На листе 1 показаны две стадии поворота ΔАВС, расположенного в плоскости общего положения, с целью получения его натуральной величины. Чтобы получить такое положение, надо предварительно повернуть плоскость общего положения  ΔАВС так, чтобы эта плоскость оказалась перпендикулярной к плоскости П2, для этого:

1) построить горизонталь h плоскости ΔАВС, (построение выполнить, начиная с фронтальной проекции, то есть провести h2 параллельно Х12 через точку C2): h2׀׀Х12; СЄh;

h2∩А2В2=92; по линии связи найти Е1.

Через С1 и Е1 провести h1;

2) повернуть ΔАВС до положения, перпендикулярного к плоскости П2. Для этого на свободном поле чертежа провести прямую h1'= С1Е1, перпендикулярно оси Х12 , и с помощью циркуля построить ΔА1'С1'В1'. При этом повороте подразумевается ось вращения,  перпендикулярная  к  плоскости  П1;  поэтому горизонтальная  проекция  треугольника  сохраняет  вид  и  величину  (Δ А1'С1'В1'= ΔАВС).

При построении на чертеже новых фронтальных проекций вершин треугольника АВС исходят из того, что поворот и перемещение треугольников в новое положение происходит без изменения расстояний его вершин до горизонтальной плоскости проекций. Тогда фронтальные проекции траекторий поворота и перемещений вершин треугольника представляют собой прямые линии, расположенные параллельно оси Х12. На этом основании на чертеже через фронтальные проекции А2В2С2 вершин  треугольника проводят  прямые линии, параллельные оси проекций. Через горизонтальные проекции А1'В1'С1' вершин проводят линии связи в направлении, перпендикулярном оси проекции Х12. На пересечении указанных прямых получают новую фронтальную проекцию ΔА2'В2'С2'. Теперь фронтальная проекция ΔАВС представляет собой прямую линию, то есть в результате преобразования плоскость ΔАВС из общего положения переведена во фронтально проецирующее положение.

Последующий поворот фронтально проецирующей плоскости в положение, параллельное горизонтальной плоскости проекций, позволяет определить натуральную величину ΔАВС. ΔА'В'С' поворачивают относительно фронтально проецирующей оси, проходящей через вершину В2' треугольника. При повороте ΔА'В'С' вершины А' и С' описывают окружность в  плоскости, параллельной фронтальной плоскости, поэтому на плоскости П2 эти окружности проецируются без искажения в натуральную величину, горизонтальные проекции представляют собой прямые линии, проходящие через горизонтальные проекции А1' и С1' параллельно оси проекции Х12. Строят новые фронтальные проекции А2'В2'С2' вершин треугольника, для этого циркулем проводятся дуги окружности через проекции А2' и С2' так, чтобы вершина  А2''В2''С2'' находились на одной прямой, параллельной оси Х12.

Затем через фронтальные проекции А2''В2''С2'' провести линии связи в направлении, перпендикулярном оси Х12. на пересечении линий связи с горизонтальными проекциями траекторий вращения точек А и С находятся положения новых горизонтальных проекций А1'' и С1''. Соединив горизонтальные проекции А1''В1''С1'' получают новую горизонтальную проекцию ΔАВС.

В результате выполнения графических построений плоскость ΔАВС преобразована в горизонтальную плоскость уровня, следовательно А1''В1''С1'' представляет собой натуральную величину треугольника.

Задача 2. Лист 2. (Образец на рис. ПРИЛОЖЕНИЕ 5)

Построить проекции пирамиды, основанием которой является ΔАВС, а ребро SA определяет высоту пирамиды.

Указания к решению задачи 2.

Данные для своего варианта взять из табл. П 2, в левой половине листа формата А3 отметить оси координат и по координатам построить ΔАВС в двух проекциях. Требуется построить проекции вершины S. Точка S  находиться на расстоянии h от основания пирамиды АВС.

Затем, изучив тему 2 (перпендикулярные прямые и плоскости), приступить к решению задачи 2.

По условию задачи SA является высотой пирамиды, поэтому из точки А надо восстановить перпендикуляр к ΔАВС. Перпендикуляр к плоскости перпендикулярен к любой прямой, проведенной в этой плоскости. Но чтобы при этом проекция перпендикуляра к плоскости общего положения оказалась перпендикулярной к одноименной проекции к какой-либо прямой этой плоскости, прямая должна быть горизонталью или фронталью.

1) Построение фронтали в плоскости треугольника надо начинать с горизонтальной проекции, то есть надо провести f1 параллельно оси Х12 через точку С1: f1׀׀ Х12; С1 Є f1; f1∩А1В1=41.

По линии связи находим 42. Фронтальную проекцию f2 провести через точки 42 и С2.

2) В точке А восстановить перпендикуляр к плоскости ΔАВС, т.е. провести прямую ℓ ΔАВС. Из условия перпендикулярности прямой и плоскости известно, что прямая перпендикулярна к плоскости, если фронтальная проекция прямой перпендикулярна фронтальной проекции фронтали и горизонтальная проекция прямой перпендикулярна к горизонтальной проекции горизонтали, поэтому надо построить ℓ 1h1   и ℓ 2f2 .

3)   Взять точку, принадлежащую прямой ℓ, например, NЄℓ

4) Определить натуральную величину отрезка АN, которую можно определить вращением вокруг фронтально-проецирующей оси, проходящей через точку А, то есть надо повернуть А1N1 вокруг оси J1 до положения параллельного оси Х12 (А1N1׀׀ Х12), отметить новое положение точки N1', фронтальная проекция N2 будет перемещаться по прямой, параллельной оси Х12.

По линии связи определить новое положение точки N2'.

N2'А2 – натуральная величина отрезка NА.

5) На натуральной величине надо отложить заданную высоту пирамиды и отметь точку S2'. Затем провести через точку S2' прямую, параллельную N2N2' до пересечения с l2 и отметить точку S2. По линии связи определить точку S1.

6) Соединить  проекции вершин треугольника соответственно с точками S1 и S2, и получить две проекции пирамиды. Видимость ребер пирамиды определяется способом конкурирующих точек (7≡8).

Чтобы определить видимость горизонтальных проекций ребер, отметить горизонтальные проекции точек 71≡81, (например, 7ЄАС; 8ЄSB) построить фронтальные проекции этих точек. Та точка, которая расположена выше, будет видимой на горизонтальной проекции (то есть точка 82 видимая), а точка 8ЄSB, значит, ребро SВ будет расположено выше ребра АС; ребро АС – невидимое, изображается штриховой линией. Аналогично определяется видимость фронтальных проекций ребер пирамиды.

Задача 3.  Лист 3. (Образец на рис. ПРИЛОЖЕНИЕ 6)

Построить линию пересечения двух многогранников: пирамиды и призмы.

Указания к решению задачи 3.

В правой половине листа 2 наметить оси координат и из табл. П 3 согласно своему варианту взять координаты точек А, В, С и Д вершин пирамиды и координаты точек Е, К, G, U вершин многоугольника нижнего основания призмы, а также ее высоту h.  Призма своим основанием стоит на горизонтальной проекции, ее вертикальные ребра проецируются в точки. Грани боковой поверхности призмы представляют собой отсеки горизонтально-проецирующих плоскостей.

При пересечении двух многогранников возможны два варианта их взаимного расположения: полное и неполное проницание (тема 4).

Задача 4. Лист 3. (Образец на рис. ПРИЛОЖЕНИЕ 6)

Построить развертку одного из двух пересекающихся многогранников, прямой призмы, на развертке показать линию их пересечения.

Указания к решению задачи 4.

Для построения развертки прямой призмы надо:

1)  провести горизонтальную прямую;

2) от произвольной точки G этой прямой последовательно отложить отрезки GU,UЕ, ЕК, КG, равные длинам сторон основания призмы.

3) Из точек G, U,… восстановить перпендикуляры и на них отложить величины, равные высоте призмы, полученные точки соединить прямой. Прямоугольник является разверткой боковой поверхности призмы.

4) Для получения полной развертки поверхности призмы к развертке боковой поверхности пристраивают многоугольники ее оснований.

Для построения на развертке линии пересечения призмы с пирамидой замкнутых ломаных линий 123 и 45678 пользуются вертикальными прямыми. Например, для определения положения точки 1 на развертке, на отрезке GU надо от точки G в право отложить отрезок G10, равный отрезку G111, из точки 10 восстановить перпендикуляр к отрезку G10 и на нем отложить высоту Z точки 1. Аналогично построить остальные точки линии пересечения и соединить их ломаной линией.

Задача 5. Лист 4. (Образец на рис. ПРИЛОЖЕНИЕ 7)

На двухпроекционном чертеже построить недостающие проекции сквозного отверстия в сфере, заданной радиусом R. Фронтальная проекция сквозного отверстия представлена  четырехугольником; координаты проекций точек А, В, С и Д вершин четырехугольника взять из табл. П 4.

Указания к решению задачи 5.

Наметить оси ординат с началом координат в центре левой части листа формата А3. Построить проекции сферы, заданной радиусом R с центром в точке О. Отметить проекции точек А, В, С, Д (вершин четырехугольника) сквозного отверстия. Далее задача сводится к определению недостающих проекций точек на поверхности сферы (тема 5).

Вначале определяются характерные и опорные точки линии сквозного отверстия: точки на экваторе (1, 11'), главном меридиане (2,3,4,4'), наиболее удаленные и ближайшие точки поверхности сферы  к плоскостям проекций.

Отмечая фронтальные проекции точек сквозного отверстия, определяют горизонтальные проекции  11, 11', 31,21 по линиям связи без  дополнительных построений, горизонтальные проекции остальных точек определяются с помощью параллелей, проведенных через эти точки. Без дополнительных построений определяются профильные проекции точек 4', 4, 2, 3; проекции остальных точек определяются с помощью меридианов, проведенных через эти точки. Построенные проекции точек соединить с учетом формы и видимости линии пересечения.

Задача 6. Лист 5.  (Образец на рис. ПРИЛОЖЕНИЕ 8)

Построить линию пересечения конуса вращения с цилиндром вращения. Оси поверхностей вращения взаимно перпендикулярные, проецирующие прямые.

Указание к решению задачи 7.

В правой половине листа наметить оси координат и из табл. П 5 взять величины, которыми задаются поверхности конуса вращения и цилиндра вращения. Определить центр (точка К) окружности радиусом R основания конуса вращения в плоскости П1. На вертикальной оси на расстоянии h от плоскости П1 и расположена вершина конуса. Осью цилиндра вращения является фронтально проецирующая прямая, проходящая через точку Е, основаниями цилиндра являются окружности, радиусом R. Образующие цилиндра имеют длину радиуса 3R и делятся пополам фронтальной меридиальной плоскостью конуса вращения. Линия пересечения двух плоскостей определяется из условия, что одной из пересекающихся поверхностей является фронтально проецирующая (тема 6).

Так как цилиндр занимает фронтально проецирующее положение, фронтальная проекция линии пересечения известна, она совпадает с фронтальной проекцией цилиндра. Чтобы построить горизонтальную проекцию линии пересечения, надо отметить опорные (1, 6), характерные (3, 3', 5, 5') и вспомогательные (промежуточные 2, 2', 4, 4') точки линии пересечения. Из них горизонтальные проекции точек 11 и 61 определяются сразу по линиям связи, проекции остальных точек находятся с помощью параллелей, проведенных через эти точки. Полученные проекции точек соединить  плавной кривой линией с указанием видимости. Точками границы видимости являются 3 и 3'.

Задача 7. Лист 6. (Образец на рис. ПРИЛОЖЕНИЕ 9)

Построить развертки пересекающихся цилиндра вращения с конусом вращения. Показать на развертках линии их пересечения.

Развертки поверхностей вращения цилиндра и конуса относятся к приближенным разверткам.

Развертка цилиндра.

В основание цилиндра надо вписать правильный многоугольник, (например, шестиугольник), затем в левой части формата провести горизонтальную линию, отметить точку О на ней. От точки О отложить шесть равных отрезков (равных стороне шестиугольника). Через точки деления провести вертикальные линии, на которых отложить высоту цилиндра. Полученный прямоугольник есть развертка боковой поверхности цилиндра.

Полная развертка цилиндра вращения представляется разверткой его боковой поверхности и основаниями – окружностями радиуса R.

Для нахождения любой точки на развертке надо провести через заданную точку (например, 3) образующую, затем надо найти место этой образующей на развертке (30), определить высоту точки (h) и отложить ее на развертке.

Любая линия на поверхности состоит из непрерывного множества точек. Определив на развертке необходимое количество точек и соединив их, получим линию пересечения на развертке.

Развертка конуса вращения.

Построение развертки конуса сводится к построению развертки вписанной (или описанной) пирамиды. Вписать в конус многогранную пирамиду. Из точки S  провести дугу радиусом, равным истинной величине образующей конуса  (S2А2), и на дуге отложить заменяющие  дуги хорды А1В1, В1С1,... и т.д.

Для нахождения любой точки на развертке необходимо через заданную точку (например 3) провести образующую, найти место этой образующей на развертке (АВ=А1В1), определить истинную величину отрезка  и отложить его по образующей на развертке. И аналогично определяются остальные точки линии пересечения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Оформление титульного листа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Размеры основной надписи

Образец заполнения основной надписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица П 1.

Данные к задаче 1 (размеры и координаты в мм)

| № варианта | ХА | YА | ZА | ХB | YB | ZB | ХC | YC | ZC | ХD | YD | ZD | ХK | YK | ZK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 117 | 90 | 9 | 52 | 25 | 79 | 0 | 83 | 48 | 68 | 110 | 85 | 14 | 52 | 0 |
| 2 | 120 | 90 | 10 | 50 | 25 | 80 | 0 | 85 | 50 | 70 | 110 | 85 | 15 | 50 | 0 |
| 3 | 115 | 90 | 10 | 52 | 25 | 80 | 0 | 80 | 45 | 65 | 105 | 80 | 12 | 50 | 0 |
| 4 | 120 | 92 | 10 | 50 | 20 | 75 | 0 | 80 | 46 | 70 | 115 | 85 | 10 | 50 | 0 |
| 5 | 117 | 9 | 90 | 52 | 79 | 25 | 0 | 48 | 83 | 68 | 85 | 110 | 14 | 0 | 52 |
| 6 | 115 | 7 | 85 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 15 | 0 | 50 |
| 7 | 120 | 10 | 90 | 48 | 82 | 20 | 0 | 52 | 82 | 65 | 80 | 110 | 15 | 0 | 52 |
| 8 | 116 | 8 | 88 | 50 | 78 | 25 | 0 | 46 | 80 | 70 | 85 | 108 | 15 | 0 | 52 |
| 9 | 115 | 10 | 92 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 15 | 0 | 50 |
| 10 | 18 | 10 | 90 | 83 | 79 | 25 | 135 | 48 | 83 | 67 | 85 | 110 | 121 | 0 | 52 |
| 11 | 20 | 12 | 92 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 120 | 0 | 52 |
| 12 | 15 | 10 | 85 | 80 | 80 | 20 | 130 | 50 | 80 | 70 | 80 | 108 | 120 | 0 | 50 |
| 13 | 16 | 12 | 88 | 85 | 80 | 25 | 130 | 50 | 80 | 75 | 85 | 110 | 120 | 0 | 50 |
| 14 | 18 | 12 | 85 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 80 | 70 | 85 | 110 | 120 | 0 | 50 |
| 15 | 18 | 90 | 10 | 83 | 25 | 79 | 135 | 83 | 48 | 67 | 110 | 85 | 121 | 52 | 0 |
| 16 | 18 | 40 | 75 | 83 | 117 | 6 | 135 | 47 | 38 | 67 | 20 | 0 | 121 | 78 | 86 |
| 17 | 17 | 75 | 40 | 83 | 6 | 107 | 135 | 38 | 47 | 67 | 0 | 20 | 121 | 86 | 78 |
| 18 | 117 | 75 | 40 | 52 | 6 | 107 | 0 | 38 | 47 | 135 | 0 | 20 | 15 | 86 | 78 |
| 19 | 117 | 40 | 75 | 52 | 107 | 6 | 0 | 47 | 38 | 135 | 20 | 0 | 15 | 78 | 86 |
| 20 | 120 | 38 | 75 | 50 | 108 | 5 | 0 | 45 | 40 | 135 | 20 | 0 | 15 | 80 | 85 |

Таблица П 2

Данные к задаче 2 (размеры и координаты в мм)

| № варианта | ХА | YА | ZА | ХB | YB | ZB | ХC | YC | ZC | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 117 | 90 | 9 | 52 | 25 | 79 | 0 | 83 | 48 | 85 |
| 2 | 120 | 90 | 10 | 50 | 25 | 80 | 0 | 85 | 50 | 85 |
| 3 | 115 | 90 | 10 | 52 | 25 | 80 | 0 | 80 | 45 | 85 |
| 4 | 120 | 92 | 10 | 50 | 20 | 75 | 0 | 80 | 46 | 85 |
| 5 | 117 | 9 | 90 | 52 | 79 | 25 | 0 | 48 | 83 | 85 |
| 6 | 115 | 7 | 85 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 85 |
| 7 | 120 | 10 | 90 | 48 | 82 | 20 | 0 | 52 | 82 | 85 |
| 8 | 116 | 8 | 88 | 50 | 78 | 25 | 0 | 46 | 80 | 85 |
| 9 | 115 | 10 | 92 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 85 |
| 10 | 18 | 10 | 90 | 83 | 79 | 25 | 135 | 48 | 83 | 85 |
| 11 | 20 | 12 | 92 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 85 | 85 |
| 12 | 15 | 10 | 85 | 80 | 80 | 20 | 130 | 50 | 80 | 85 |
| 13 | 16 | 12 | 88 | 85 | 80 | 25 | 130 | 50 | 80 | 80 |
| 14 | 18 | 12 | 85 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 80 | 80 |
| 15 | 18 | 90 | 10 | 83 | 25 | 79 | 135 | 83 | 48 | 80 |
| 16 | 18 | 40 | 75 | 83 | 117 | 6 | 135 | 47 | 38 | 80 |
| 17 | 17 | 75 | 40 | 83 | 6 | 107 | 135 | 38 | 47 | 80 |
| 18 | 117 | 75 | 40 | 52 | 6 | 107 | 0 | 38 | 47 | 80 |
| 19 | 117 | 40 | 75 | 52 | 107 | 6 | 0 | 47 | 38 | 80 |
| 20 | 120 | 38 | 75 | 50 | 108 | 5 | 0 | 45 | 40 | 80 |

Таблица П 3.

Данные к задаче 3(размеры и координаты в мм)

| № варианта | ХА | YА | ZА | ХB | YB | ZB | ХC | YC | ZC | ХD | YD | ZD | ХE | YE | ZE | ХK | YK | ZK | ХG | YG | ZG | ХU | YU | ZU | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141 | 75 | 0 | 122 | 14 | 77 | 87 | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 2 | 0 | 70 | 0 | 20 | 9 | 77 | 53 | 95 | 40 | 141 | 45 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 3 | 0 | 80 | 0 | 20 | 19 | 77 | 53 | 110 | 40 | 141 | 55 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 4 | 0 | 68 | 0 | 20 | 7 | 77 | 53 | 93 | 40 | 141 | 43 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 5 | 0 | 75 | 0 | 20 | 14 | 77 | 53 | 100 | 40 | 141 | 50 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 6 | 0 | 82 | 0 | 20 | 21 | 77 | 53 | 112 | 40 | 141 | 57 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 7 | 0 | 85 | 0 | 20 | 24 | 77 | 53 | 115 | 40 | 141 | 60 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 8 | 0 | 90 | 0 | 20 | 29 | 77 | 53 | 120 | 40 | 141 | 65 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 9 | 0 | 85 | 0 | 15 | 30 | 80 | 55 | 120 | 40 | 141 | 60 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 10 | 141 | 70 | 0 | 122 | 9 | 77 | 87 | 95 | 40 | 0 | 45 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 11 | 141 | 80 | 0 | 122 | 19 | 77 | 87 | 110 | 40 | 0 | 55 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 12 | 141 | 68 | 0 | 122 | 7 | 77 | 87 | 93 | 40 | 0 | 43 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 13 | 141 | 82 | 0 | 122 | 21 | 77 | 87 | 112 | 40 | 0 | 57 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 14 | 141 | 85 | 0 | 122 | 24 | 77 | 87 | 115 | 40 | 0 | 60 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 15 | 141 | 90 | 0 | 122 | 29 | 77 | 87 | 120 | 40 | 0 | 65 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 16 | 135 | 75 | 0 | 116 | 14 | 77 | 81 | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 17 | 145 | 75 | 0 | 126 | 14 | 77 | 91 | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 18 | 145 | 95 | 0 | 120 | 34 | 77 | 87 | 120 | 40 | 0 | 70 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 19 | 145 | 70 | 0 | 122 | 10 | 80 | 90 | 95 | 40 | 0 | 70 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 20 | 145 | 65 | 0 | 122 | 20 | 77 | 85 | 100 | 40 | 0 | 68 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |

Таблица П 4

Данные к задаче 6 (размеры и координаты в мм)

| № варианта | ХО | YО | ZО | ХА | YА | ZА | ХВ | YВ | ZВ | ХС | YС | ZС | ХD | YD | ZD | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 58 | 62 | 118 | - | 35 | 56 | - | 95 | 45 | - | 95 | 45 | - | 35 | 46 |
| 2 | 70 | 60 | 60 | 118 | - | 35 | 56 | - | 95 | 44 | - | 95 | 44 | - | 35 | 46 |
| 3 | 70 | 60 | 58 | 120 | - | 35 | 58 | - | 95 | 44 | - | 95 | 44 | - | 35 | 48 |
| 4 | 70 | 60 | 58 | 120 | - | 36 | 56 | - | 94 | 42 | - | 94 | 42 | - | 36 | 48 |
| 5 | 69 | 58 | 60 | 116 | - | 36 | 58 | - | 94 | 45 | - | 94 | 45 | - | 36 | 47 |
| 6 | 72 | 60 | 58 | 116 | - | 36 | 60 | - | 92 | 42 | - | 92 | 42 | - | 36 | 47 |
| 7 | 72 | 58 | 60 | 120 | - | 34 | 60 | - | 92 | 42 | - | 92 | 42 | - | 34 | 48 |
| 8 | 72 | 58 | 58 | 122 | - | 34 | 60 | - | 90 | 40 | - | 90 | 40 | - | 34 | 45 |
| 9 | 74 | 62 | 60 | 122 | - | 34 | 55 | - | 90 | 40 | - | 90 | 40 | - | 34 | 45 |
| 10 | 69 | 58 | 60 | 20 | - | 36 | 81 | - | 94 | 94 | - | 94 | 94 | - | 36 | 47 |
| 11 | 74 | 62 | 58 | 20 | - | 36 | 80 | - | 92 | 94 | - | 92 | 94 | - | 36 | 47 |
| 12 | 72 | 62 | 62 | 20 | - | 352 | 80 | - | 92 | 92 | - | 92 | 92 | - | 352 | 48 |
| 13 | 72 | 60 | 62 | 22 | - | 35 | 82 | - | 90 | 92 | - | 90 | 92 | - | 35 | 48 |
| 14 | 70 | 60 | 60 | 18 | - | 35 | 82 | - | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - | 35 | 48 |
| 15 | 70 | 60 | 58 | 18 | - | 34 | 82 | - | 94 | 92 | - | 94 | 92 | - | 34 | 50 |
| 16 | 72 | 62 | 58 | 21 | - | 34 | 84 | - | 94 | 96 | - | 94 | 96 | - | 34 | 50 |
| 17 | 70 | 62 | 60 | 18 | - | 32 | 84 | - | 90 | 96 | - | 90 | 96 | - | 32 | 50 |
| 18 | 68 | 60 | 60 | 20 | - | 32 | 86 | - | 92 | 95 | - | 92 | 95 | - | 32 | 50 |
| 19 | 68 | 58 | 62 | 20 | - | 32 | 86 | - | 92 | 95 | - | 92 | 95 | - | 32 | 50 |
| 20 | 70 | 58 | 62 | 18 | - | 32 | 86 | - | 94 | 90 | - | 94 | 90 | - | 32 | 52 |

Таблица П 5

Данные к задаче 8(размеры и координаты в мм)

| № варианта | ХK | YK | ZK | R | h | ХE | YE | ZE | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 70 | 0 | 45 | 100 | 50 | 70 | 32 | 35 |
| 2 | 80 | 70 | 0 | 45 | 100 | 50 | 70 | 32 | 30 |
| 3 | 80 | 72 | 0 | 45 | 100 | 53 | 72 | 32 | 32 |
| 4 | 80 | 72 | 0 | 45 | 100 | 60 | 72 | 35 | 35 |
| 5 | 70 | 70 | 0 | 44 | 102 | 50 | 70 | 32 | 32 |
| 6 | 75 | 70 | 0 | 45 | 98 | 65 | 70 | 35 | 35 |
| 7 | 75 | 70 | 0 | 45 | 98 | 70 | 70 | 35 | 35 |
| 8 | 75 | 72 | 0 | 45 | 98 | 75 | 72 | 35 | 35 |
| 9 | 75 | 72 | 0 | 43 | 98 | 80 | 72 | 35 | 35 |
| 10 | 75 | 75 | 0 | 44 | 102 | 50 | 75 | 35 | 35 |
| 11 | 80 | 75 | 0 | 43 | 102 | 85 | 75 | 36 | 36 |
| 12 | 80 | 75 | 0 | 43 | 102 | 85 | 75 | 40 | 35 |
| 13 | 80 | 75 | 0 | 42 | 102 | 80 | 75 | 40 | 35 |
| 14 | 80 | 70 | 0 | 42 | 102 | 80 | 70 | 40 | 32 |
| 15 | 80 | 70 | 0 | 42 | 100 | 75 | 70 | 40 | 32 |
| 16 | 70 | 72 | 0 | 43 | 100 | 75 | 72 | 42 | 32 |
| 17 | 70 | 72 | 0 | 44 | 100 | 70 | 72 | 40 | 32 |
| 18 | 70 | 74 | 0 | 44 | 100 | 70 | 74 | 36 | 32 |
| 19 | 70 | 74 | 0 | 44 | 98 | 68 | 74 | 32 | 34 |
| 20 | 75 | 70 | 0 | 42 | 98 | 68 | 70 | 32 | 36 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Методические указания

к выполнению контрольной работы

Составили  Т.П. Морозова, И.А. Челышева

Рецензент  Г.И. Старшов

Корректор  Е.В. Григоренко

Подписано в печать        .                                                       Формат 60х84 1/16

Бум. офсет.                        Усл. печ. л.                         Уч.-изд.л.

Тираж      100    экз.              Заказ                                Бесплатно

Саратовский государственный технический университет

410054, Саратов, Политехническая ул., 77

Отпечатано в РИЦ СГТУ.  410054, Политехническая ул., 77