Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Естественных и математических наук»

ФИЗИКА

Методические указания к

выполнению лабораторной работы

“Определение показателя адиабаты”

для студентов направлений

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника»

09.03.04  «Программная инженерия»

15.03.02  «Технологические машины и оборудование»

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

18.03.01 «Химическая технология»

23.03.01 «Нефтегазовое дело»

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

очной и заочной формы обучения

Энгельс 2026

Цель работы: изучение процессов в идеальных газах, определение отношения теплоемкостей γ=CPCV.

Теория метода

Удельной теплоемкостью вещества называется величина, равная количеству теплоты, которую необходимо сообщить единице массы вещества для увеличения ее температуры на один Кельвин:

| C=δQmdT | (1) |
| --- | --- |

Теплоемкость одного моля вещества называется молярной теплоемкостью:

| μC=δQmμdT | (2) |
| --- | --- |

где m – масса, μ – молярная масса вещества.

Значение теплоемкости газов зависит от условий их нагревания. Согласно с первым законом термодинамики количество теплоты δQ, сообщенное системе, расходуется на увеличение внутренней энергии dU и на выполнение системой работы δA против внешних сил:

| δQ=dU+δA | (3) |
| --- | --- |

Увеличение внутренней энергии идеального газа в случае изменения его температуры на dT:

| dU=mμ∙i2∙R∙dT | (4) |
| --- | --- |

Здесь i – число степеней свободы молекулы, под которым подразумевается число независимых координат, определяющих положение молекулы в пространстве: i=3 – для одноатомной; i=5 – для двухатомной; i=6 – для трех- и многоатомной, R – универсальная газовая постоянная; R=8,31 Дж/(моль∙К).

При расширении газа система выполняет работу:

| δA=pdV | (5) |
| --- | --- |

Если газ нагревать при постоянном объеме V=const, то δA=0 и согласно с (3) все полученное газом количество теплоты расходуется только на увеличение его внутренней энергии δQV=dU и, учитывая (4), молярная теплоемкость идеального газа при постоянном объеме

| μCV=dUdT=i2∙R | (6) |
| --- | --- |

Если газ нагревать при постоянном давлении P=const, то полученное газом количество теплоты расходуется на увеличение внутренней энергии dU и выполнение работы δA

| δQP=dU+PdV |  |
| --- | --- |

Тогда молярная теплоемкость идеального газа при постоянном давлении

| μCP=dUdT+P∙dVdTP | (7) |
| --- | --- |

Используя уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона-Менделеева)

| pV=mμ∙RT |  |
| --- | --- |

можно доказать, что для моля газа

| P∙dVdTP=R |  |
| --- | --- |

и, поэтому

| μCP=μCV+R=i+22∙R | (8) |
| --- | --- |

Отношение теплоемкостей:

| γ=CPCV=i+2i | (9) |
| --- | --- |

Адиабатным называется процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой, δQ=0.

На практике он может быть осуществлен в системе, окруженной теплоизоляционной оболочкой, но поскольку для теплообмена необходимо некоторое время, то адиабатным можно считать также процесс, который протекает так быстро, что система не успевает вступить в теплообмен с окружающей средой. Первый закон термодинамики с учетом (4) – (6) для адиабатного процесса имеет вид:

| mμ∙μ∙CV∙dT=-PdV | (10) |
| --- | --- |

Продифференцировав уравнение Клапейрона-Менделеева

| PdV+VdP=mμ∙R∙dT |  |
| --- | --- |

и подставляя dT в формулу (10), получим

| μCV+RPdV+μCVVdP=0 |  |
| --- | --- |

Учитывая соотношение между молярными теплоемкостями идеального газа при постоянном давлении и объеме, которое описывается формулой Майера (8), а также (9), получим

| γdVV+dPP=0 |  |
| --- | --- |

Решение написанного дифференциального уравнения имеет вид

| PV=const | (11) |
| --- | --- |

Уравнение (11) называется уравнением адиабаты (уравнением Пуассона), а введенная в (9) величина γ – показателем адиабаты.

Метод определения показателя адиабаты, предложенный Клеманом и Дезормом (1819 г.), основывается на изучении параметров некоторой массы газа, переходящей из одного состояния в другое двумя последовательными процессами – адиабатным и изохорным. Эти процессы на диаграмме P-V (рис.1) изображены кривыми соответственно 1-2 и 2-3. Если в сосуд, соединенный с дифференциальным датчиком давления, накачать воздух и подождать до установления теплового равновесия с окружающей средой, то в этом начальном состоянии 1 газ имеет параметры P1, V1, T1, причем температура газа в сосуде равна температуре окружающей среды T1=T0, а давление P1=P0+P' немного больше атмосферного.

Если теперь на короткое время соединить сосуд с атмосферой, то произойдет адиабатное расширение воздуха. При этом воздух в сосуде перейдет в состояние 2, его давление понизится до атмосферного P2=P0. Масса воздуха, оставшегося в сосуде, которая в состоянии 1 занимала часть объема в сосуде, расширяясь, займет весь объем V2. При этом температура воздуха, оставшегося в сосуде, понизится до T2. Поскольку процесс 1-2 – адиабатный, к нему можно применить уравнение Пуассона (11):

| P1V1γ=P2V2γ |  |
| --- | --- |

или

| T1γP1γ-1=T2γP2γ-1 |  |
| --- | --- |

Отсюда

| P0-P'P0γ-1=T0T2γ | (12) |
| --- | --- |

После кратковременного соединения сосуда с атмосферой охлажденный из-за адиабатного расширения воздух в сосуде будет нагреваться (процесс 2-3) до температуры окружающей среды T3=T0 при постоянном объеме V3=V2. При этом давление в сосуде поднимется до P3=P2+P.

Поскольку процесс 2-3 – изохорный, к нему можно применить закон Шарля:

| P2T2=P3T3 |  |
| --- | --- |

Отсюда

| P0+P''P0=T0T2 | (13) |
| --- | --- |

Из уравнений (12) и (13) получим:

| P0+P'P0γ-1=P0+P''P0γ |  |
| --- | --- |

Прологарифмируем:

| γ-1ln1+P'P0=γln1+P''P0 |  |
| --- | --- |

Поскольку избыточные давления P' и P'' очень малы по сравнению с атмосферным давлением P0 и, учитывая, что при x≪1 ln⁡(1+x)≈x, будем иметь

| γ-1P'=γP'' |  |
| --- | --- |

Откуда

| γ=P'P'-P'' | (14) |
| --- | --- |

Избыточные давления P' и P'' измеряют с помощью дифференциального датчика давления:

| P'=pgH; P''=pgH | (15) |
| --- | --- |

Из (14) и (15) получим расчетную формулу для определения γ:

| γ=HH-h | (16) |
| --- | --- |

Экспериментальная установка

Для определения отношения теплоемкостей воздуха γ=CPCV предназначена экспериментальная установка ФПТ1-6, общий вид которой показан на рисунке 2.

Установка состоит из металлического сосуда емкостью 3,5 литра, соединенной с микрокомпрессором, размещенным в блоке приборов 2. Микрокомпрессор включается переключателем «Микрокомпрессор», установленным на передней панели установки 5. Пневмотумблер «Атмосфера» 6, позволяет при повороте его по часовой стрелке до щелчка кратковременно соединить колбу с атмосферой.

Давление в колбе измеряется дифференциальным датчиком давления типа МРХ5010dp. В установке предусмотрен также контроль температуры как внутри колбы, так и снаружи.

Порядок выполнения работы

- Включить установку выключателем «Сеть». Открыть кран К1.

- Для подачи воздуха в сосуд включить переключатель «Микрокомпрессор».

- С помощью измерительного прибора «Давление» контролируют давление в сосуде. Когда давление в сосуде достигнет P1 кПа, закрыть кран К1 и отключить подачу воздуха.

- Подождать 2…3 минуты, пока температура воздуха в сосуде сравняется с температурой окружающего воздуха T0, в сосуде при этом установится постоянное давление P1. Снять показания измерителя давления P1, установившегося в сосуде, а полученное значение занести в таблицу:

Таблица 1

| № изм. | P1, кПа | P2, кПа | γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- На короткое время соединить сосуд с атмосферой, повернув пневмотумблер «Атмосфера» по часовой стрелке до щелчка.

- Через 2…3 минуты, когда в сосуде установится постоянное давление P2 снять показания измерителя давления P2, установившегося в сосуде и полученное значение занести в таблицу 1.

- Повторить измерения по пунктам 2-6 не менее 10 раз при различных значениях величины P1.

- Выключить установку выключателем «Сеть».

Обработка результатов измерения

- Для каждого измерения определить по формуле (14) отношение теплоемкостей γ. Найти среднее значение γ.

- Оценить погрешность результатов измерения.

Рисунок 2 Общий вид экспериментальной установки ФПТ1-6Н

1 -зона управления, 2 – приборная зона, 3 – информационная зона, 4 – включатель сети, 5 – включатель компрессора, 6 – клапан соединения с атмосферой, 7 – измерители температуры, 8 – измеритель давления

Вопросы для самопроверки

- Что такое изопроцессы и каким законам они подчиняются? Нарисуйте графики этих процессов.

- Сформулируйте 1 закон термодинамики. Запишите этот закон для изобарного, изохорного, изотермического и адиабатного процессов.

- Дайте определение удельной и молярной теплоемкости. В каких единицах СИ они измеряются?

- В чем особенности теплоемкости газа? Выведите формулу для молярных теплоемкостей μCV и μCP идеального газа.

- Дайте определение числа степеней свободы молекулы. Чему равна величина i для 1-, 2-, и 3- многоатомного идеальных газов?

- Какой процесс называется адиабатным? Выведите уравнение Пуассона.

- Рассчитайте теоретическое значение показателя адиабаты для 1-, 2- и 3- атомного идеального газа.

- В чем заключается метод Клемана и Дезорма для определения CPCV?

- Опишите рабочий цикл экспериментальной установки по P-V диаграмме.

- Выведите расчетную формулу для определения γ.

- Как и почему изменяется температура газа в сосуде при проведении опыта?

Литература

- Савельев И.В. Курс общей физики: в 3 т./И.В. Савельев. М.: Наука, 1998. Т.1.

- Яворский Б.М. Курс физики: в 3 т./Б.М. Яворский, А.А. Детлаф, Л.И. Милковская. М.: Высшая школа, 1999. Т.2.

- Трофимова Т.И. Курс физики/Т.И. Трофимова. М.: Высшая школа, 2002.

- Учебные анимированные клипаты по физики ЭТИ СГТУ [Электронный ресурс]   http://tfi.sstu.ru/

- http://www.sstu.ru/studentu/

- http://techn.sstu.ru/Biblioteka/

- http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/SpisokPredmetow.aspx